《嵌入式人工智能基础与应用》

结课报告

题目：《基于K230D的桌面学习状态AI视觉识别》

班级：人工智能2305

组员：杨再裕 何梓扬 吕中天

学号：235160541 235160513 235160503

2026年 06月

一、项目简介

本项目用K230D BOX开发板为核心，使用板载摄像头实时采集桌面学习场景画面，通过 YOLOv8n 目标检测模型识别画面中的人、手机和书本，结合基于时间窗口去抖的有限状态机，自动判定学习者的学习状态（玩手机/看书/检测到人），并在LCD上叠加显示检测结果，最后通过12Pin GPIO排针驱动的三色LED模块给出视觉反馈。系统以 25 FPS 的速度在端侧独立运行，不依赖任何云端推理，模型经过INT8量化后体积约3.2MB，可以全部装入开发板。本项目完整跑通了 "数据集准备 → 模型训练 → 量化转换 → 端侧部署 → 状态判定 → 外设响应" 的端到端流程。

二、模型训练与部署

2.1 数据集

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 来源 | https://github.com/Whiffe/SCB-dataset |
| 原始图片 | 5 015 张（3 970 train / 1 024 val） |
| 标注格式 | YOLO `.txt`（归一化中心点 + 宽高） |
| 类别数 | 3（person / phone / book） |
| 标注框总数 | 25 810 |

类别分布（训练集 + 验证集合计）：

| 类别 | 标注框数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| person | 11 207 | 43.4% |
| phone | 10 841 | 42.0% |
| book | 3 762 | 14.6% |

数据预处理：

92% 图片原本为 RGBA 模式，统一转为 RGB + JPG

4 个标注文件中存在坐标越界/零宽高错误，已修复

21 个孤立标注（找不到对应图片）已剔除

2.2 模型训练

使用 Ultralytics YOLOv8n 作为基础模型，输入分辨率 320×320。

yolo detect train \

data=dataset_study_yolo/dataset.yaml \

model=yolov8n.pt \

epochs=100 \

imgsz=320 \

batch=4 \

workers=0 \

patience=20 \

cos_lr=True \

close_mosaic=10 \

project=runs_study \

name=yolov8n_study_320

训练环境：CPU (i9-12900H)，约 3.8 it/s，每 epoch 约 4.3 分钟。

关键超参：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| model | yolov8n.pt | 预训练权重 |
| imgsz | 320 | 与部署一致 |
| batch | 4 | CPU 训练限制 |
| optimizer | AdamW (auto) | Ultralytics 自动选择 |
| lr0 | 0.001429 | AdamW 自动 |
| cos_lr | True | 余弦学习率衰减 |
| close_mosaic | 10 | 最后 10 轮关闭 mosaic |

2.3 训练结果

| Epoch | mAP50 | mAP50-95 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.265 | 0.137 |
| 20 | 0.478 | 0.292 |
| 40 | 0.542 | 0.351 |
| 60 | 0.572 | 0.374 |
| 80 | 0.599 | 0.399 |
| **90 (最佳)** | **0.610** | **0.408** |
| 98 | 0.608 | 0.404 |

最终 mAP50 = 0.610，mAP50-95 = 0.408。受 320×320 小输入尺寸 + CPU 训练 + 3 类限制，未达到 YOLOv8 通用 0.80 目标，但足以在桌面场景下完成实用检测。

2.4 模型转换

ONNX 导出：

yolo export model=best.pt format=onnx imgsz=320 opset=12 simplify=True

输出 best.onnx，11.6 MB，简化图，输入 (1, 3, 320, 320) BCHW。

KModel 转换（nncase 2.10.0）：

# 1) 加载 ONNX

import nncase

compile_options = nncase.CompileOptions()

compile_options.target = "k230"

compile_options.preprocess = True

compile_options.input_type = "uint8"

compile_options.input_shape = [1, 3, 320, 320]

compile_options.input_layout = "NCHW"

compile_options.mean = [0, 0, 0]

compile_options.std = [255, 255, 255]

compiler = nncase.Compiler(compile_options)

with open("best.onnx", "rb") as f:

compiler.import_onnx(f.read())

# 2) PTQ 量化校准 (100 张代表性图片)

ptq_options = nncase.PTQTensorOptions()

ptq_options.samples_count = 100

ptq_options.calibrate_method = "Kld"

ptq_options.quant_type = "uint8"

ptq_options.w_quant_type = "uint8"

ptq_options.set_tensor_data(calib_data)

compiler.use_ptq(ptq_options)

# 3) 编译 + 保存

compiler.compile()

with open("study_yolov8n_320.kmodel", "wb") as f:

f.write(compiler.gencode_tobytes())

输出 study_yolov8n_320.kmodel，3.2 MB（int8 量化后压缩到原 ONNX 的 28%）。

部署路径：

/sdcard/models/study_yolov8n_320.kmodel   # 模型

/sdcard/models/study_labels.txt           # 类别标签

三、硬件设计

3.1 系统框图

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  K230D BOX 硬件拓扑                            │

│                                                                │

│  ┌──────────┐   CSI    ┌──────────────────────────────────┐   │

│  │ GC2093   │◀──────▶│           K230D 核心板              │   │

│  │ 摄像头   │        │  ┌────────────┐  ┌─────────────┐  │   │

│  └──────────┘        │  │  大核 1.6G  │  │  KPU 6TOPS │  │   │

│                      │  │  小核 0.8G  │  │  AI 加速    │  │   │

│                      │  └────────────┘  └─────────────┘  │   │

│                      │  ┌─────┐  ┌──────┐                 │   │

│                      │  │DDR4│  │SDNAND│                  │   │

│                      │  │128M│  │ 系统 │                   │   │

│                      │  └─────┘  └──────┘                │   │

│                      └──────────────────────────────────┘   │

│                              │       │                     │

│                            MIPI    GPIO0~3                │

│                              │       │                     │

│                              ▼       ▼                      │

│                          ┌──────┐ ┌──────┐                  │

│                          │LCD  │ │三色  │                   │

│                          │2.4" │ │LED   │                    │

│                          │触摸 │ │RGB   │                    │

│                          │屏   │ │模块  │                     │

│                          └──────┘ └──────┘                     │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2 主要外设与引脚映射

| 外设 | 接口 | 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像头 GC2093 | MIPI CSI1 | — | 板载直插，2MP 1920×1080 |
| LCD 触摸屏 | MIPI DSI | — | 2.4 寸 640×480 + 触摸 |
| 三色 LED（蓝） | 12Pin 排针 IO2 | Pin(22) | 检测到人 |
| 三色 LED（绿） | 12Pin 排针 IO0 | Pin(24) | 无人 / 程序正常 |
| 三色 LED（红） | 12Pin 排针 IO1 | Pin(25) | 检测到手机 |

四、边缘端软件设计

4.1 软件流程图

┌──────────────┐

│  系统上电     │

└──────┬───────┘

▼

┌──────────────┐

│加载 kmodel   │  ← /sdcard/models/study_yolov8n_320.kmodel

│+ labels.txt  │

└──────┬───────┘

▼

┌─────────────────────┐

│ PipeLine.create()   │ ← 初始化 ISP + 摄像头 + LCD

│  sensor GC2093      │    rgb888p_size=[640, 360]

│  display 640x480    │

└──────────┬──────────┘

▼

┌─────────────────────┐

│ YOLOv8.init()        │ ← config_preprocess() 配 ai2d

└──────────┬──────────┘

▼

┌───────────────────────────────────┐

│           主循环 while True         │◀────────────┐

│                                      │             │

│ 1. img = pl.get_frame()             │             │

│ 2. res = yolo.run(img)  ~30ms       │             │

│ 3. counts = parse_detections(res)   │             │

│ 4. state = state_machine.update(   │             │

│        counts[person, phone, book]) │             │

│ 5. peripherals.set_state(state)     │             │

│ 6. yolo.draw_result(res, osd)       │             │

│ 7. draw_state_text(osd)             │             │

│ 8. pl.show_image()                  │             │

│                                      │             │

└───────────────────────────────────┘             │

│

退出 (Ctrl-C) → peripherals.deinit() → pl.destroy()

4.2 核心代码

4.2.1 设备主入口 `main.py`

from libs.PipeLine import PipeLine

from libs.Utils import *

import image, time

from config import RGB888P_SIZE, DISPLAY_MODE, DEBUG_MODE

from yolo_stage1 import YOLOStage1

from vision_state import StudyStateMachine, parse_detections

from peripherals import PeripheralsController

from utils import FPSCounter, InferTimer, debug_print

def main():

pl = PipeLine(rgb888p_size=RGB888P_SIZE, display_mode=DISPLAY_MODE)

pl.create()

detector = YOLOStage1(pl.get_display_size())

detector.init()

state_machine = StudyStateMachine()

peripherals = PeripheralsController()

peripherals.init()

fps = FPSCounter()

timer = InferTimer()

while True:

img = pl.get_frame()

if img is None:

time.sleep_ms(10); continue

timer.start()

res = detector.run(img)

infer_ms = timer.stop()

fps.tick()

counts = parse_detections(res)

state = state_machine.update(

counts["person"], counts["phone"],

counts["book"], counts["laptop"]

)

peripherals.set_state(state)

detector.draw_result(res, pl.osd_img)

# draw_state_text + show_image 略

4.2.2 YOLOv8 检测结果解析 `vision_state.py`

K230D CanMV 0.4.0 固件实测输出格式：[boxes_list, class_ids_list, scores_list]，三个独立列表。自动识别并兼容 A/B/C 三种历史格式：

def parse_detections(res):

result = {"person": 0, "phone": 0, "book": 0, "laptop": 0}

if res is None:

return result

# 实测格式 D: [boxes, class_ids, scores]

if isinstance(res, (list, tuple)) and len(res) == 3:

boxes, e1, e2 = res[0], res[1], res[2]

if all(isinstance(x, (list, tuple)) for x in (boxes, e1, e2)):

# 判断 e1 是 class_id (int), e2 是 score (0~1 float)

if (all(isinstance(x, (int, float)) and x == int(x) for x in e1) and

all(isinstance(x, float) and 0 <= x <= 1 for x in e2)):

for i, box in enumerate(boxes):

cls_id = int(e1[i])

if 0 <= cls_id < len(LABELS):

result[LABELS[cls_id]] += 1

return result

# 兼容格式 A/B/C ... (省略)

return result

4.2.3 状态机 `vision_state.py`

带时间窗口去抖的 4 状态机，状态优先级：PHONE > AWAY > FOCUS > PERSON：

class StudyStateMachine:

def _classify_instant(self, person, phone, book, laptop):

if phone > 0:

return STATE_PHONE         # 任何时候看到手机都是分心

if person == 0:

return STATE_AWAY          # 无人

if book > 0:

return STATE_FOCUS        # 人在看书

return STATE_PERSON            # 人在

def update(self, person, phone, book, laptop):

now = time.ticks_ms()

instant = self._classify_instant(person, phone, book, laptop)

if instant != self._candidate_state:

self._candidate_state = instant

self._candidate_start_ms = now

return self._current_state

if time.ticks_diff(now, self._candidate_start_ms) >= self._required_ms(instant):

self._current_state = instant

return self._current_state

4.2.4 LED 外设 `peripherals.py`

K230D CanMV 固件使用 machine.Pin 类（不是 GPIO）：

from machine import Pin

class PeripheralsController:

def init(self):

self._pins = {

'B': Pin(22, Pin.OUT),   # 蓝灯 — 检测到人

'G': Pin(24, Pin.OUT),   # 绿灯 — 无人 / 程序运行

'R': Pin(25, Pin.OUT),   # 红灯 — 检测到手机

}

def set_state(self, state):

pattern = LED_PATTERNS.get(state, (0, 0, 0))

b, g, r = pattern

self._pins['B'].value(b)

self._pins['G'].value(g)

self._pins['R'].value(r)

LED_PATTERNS 查表（state → (蓝, 绿, 红)）：

| 状态 | 蓝 | 绿 | 红 |
| --- | --- | --- | --- |
| AWAY / UNKNOWN | 0 | 1 | 0 |
| FOCUS / PERSON | 1 | 0 | 0 |
| PHONE | 0 | 0 | 1 |

五、效果展示

5.1 AI 检测效果

| 场景 | 描述 | 检测结果 | 状态 | LED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 桌前看书 | person + book 在画面 | person:1, book:1 | FOCUS | 蓝灯亮 |
| 2. 桌前看手机 | person + phone | person:1, phone:1 | PHONE | 红灯亮 |
| 3. 只检测到人 | person 单独 | person:1 | PERSON | 蓝灯亮 |
| 4. 无人 | 镜头前无目标 | 全 0 | AWAY | 绿灯亮 |
| 5. 拿手机给镜头 | person:0, phone:1 | PHONE | 红灯亮 |  |

六、总结

6.1 完成情况

本项目完成了 K230D BOX 桌面学习状态识别系统的全链路开发：

- 1.数据集准备 — 5 015 张图片预处理、标注修复、训练 / 验证集划分

- 2.模型训练 — YOLOv8n 3 类目标检测，CPU 训练 100 epochs，最佳 mAP50 = 0.610

- 3.模型转换 — ONNX 导出（11.6 MB）→ nncase INT8 量化 → KModel（3.2 MB）

- 4.端侧部署 — 完整 5 个 .py 模块（config / main / yolo_stage1 / vision_state / peripherals / utils）

- 5.状态判定 — 带时间窗口去抖的 4 状态机（FOCUS / PHONE / PERSON / AWAY）

- 6.外设响应 — 3 色 LED（蓝/绿/红）实时反馈学习状态

- 7.实时性能 — 端侧 25 FPS，单帧 ~30 ms 推理，无需云端

6.2 遇到的问题与解决

| 问题 | 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- | --- |
| sensor snapshot 失败 | 主循环 get_frame 报 `chn(2) failed(3)` | 加载 YOLO 模型和 sensor 资源竞争 | 调整初始化顺序，加 warmup |
| GPIO 导入失败 | `from machine import GPIO` 报 ImportError | K230D CanMV 用 `Pin` 类而非 `GPIO` 类 | 改用 `from machine import Pin` |
| 灯不响应状态变化 | 状态机返回正确状态但灯不切换 | YOLOv8 输出格式 `[boxes, scores, classes]` 与代码预期不一致 | 改写 `parse_detections` 自动识别 4 种格式 |
| 灯不亮且状态卡 AWAY | 状态机对无人画面优先级过强 | `if not has_person` 在最前 | 调整优先级：手机 > 无人 > 看书 > 只人 |
| 模型检测断续 | 弱检测 (0.28~0.5 置信度) 一帧有下一帧无 | 训练数据少 + 320 小输入 | CONF_THRESH 降到 0.10，CONFIRM_SECONDS 缩到 0.3s |
| 跨行 f-string 报错 | peripherals.py 第 89 行 SyntaxError | CanMV MicroPython 不支持相邻 f-string 隐式拼接 | 改用 `+` 显式字符串拼接 |

6.3 收获

- 1.理解了端侧 AI 部署的完整链路：从数据采集到模型训练、量化、端侧推理，每个环节都有具体的工程难点，不是单纯"跑通模型"那么简单。

- 2.熟悉了 K230D 工具链：CanMV IDE + MicroPython + PipeLine + YOLO libs + nncase 转换工具，每个工具都有自己的 API 习惯和坑。

- 3.掌握了嵌入式系统的状态机设计：用时间窗口去抖避免状态抖动，优先级排序保证关键状态（手机）能最快响应。

- 4.学会了工程化的调试方法：串口打印分级、原始数据打印、状态机分支打点、硬件接线对照表，逐步缩小问题范围。

- 5.解了"简单需求"背后的复杂性：一个看似简单的"看手机亮红灯"功能，要解决 6 个工程问题才能真正稳定工作。